原招标文件：

| 网络系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OLT核心 | 1、支持室内桌面平放、挂墙、19 寸机柜或室内网络箱中安装, 金属外壳，工作温度：-10°C ~ +55°C，支持220V AC供电； 2、网络侧接口：XGS-PON/XG-PON/10G EPON对称自适应或 XGE/GE，用户侧光接口：2*XGS-PON/GPON Combo接口及以上，以太接口：4*GE及以上，语音接口：4*POTS及以上，USB接口：1*USB3.0及以上； 3、处理器能力：16000DMPIS以上； （不做超频计算），RAM：不少于2048MB，Flash：不少于 512MB，最大功耗：小于40W； 4、管理的从设备数量：至少同时支持256个，管理的终端数量：至少同时支持1000个并发； | 台 | 1 |
| 8口ONU | 1、盒式ONU设备, 金属外壳，工作温度：-5°C ~ +45°C，支持220V AC供电； 2、网络侧接口：1*GPON，用户侧接口：不少于8*GE； 3、支持ONU 端口级硬隔离 ； 4、支持以太端口限速 、支持802.1p 优先级 、支持SP/WRR/SP+WRR等QoS特性; 5、支持配置防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、静态MAC地址绑定等安全特性； 6、支持TypeB单/双归属组网保护； 7、支持网管和web页面管理等运维管理功能； 8、支持流氓 ONT 检测和自律； 9、支持可控组播、非可控组播特性； 10、支持环网检测； | 台 | 21 |
| 24口ONU | 1、盒式ONU设备, 金属外壳，工作温度：-40°C ~ +45°C，支持220V AC供电； 2、用户侧接口:24*GE，网络侧接口:XG-PON/XGS-PON/10G-EPON/GPON/EPON； 3、支持配置PITP、DHCP Option82、802.1x 认证、RAIO、防御 MAC 地址漂移、防御 MAC 地址欺骗、防御 IP 地址欺骗等安全特性； 4、支持TypeB单/双归属组网保护； | 台 | 13 |
| 1分16光器 | 1:16分光器 | 台 | 3 |

更正后：

| 网络系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇聚交换机 | 1、硬件规格：固化千兆SFP光口≥24个，1G/10G SFP+光接口≥4个，模块化电源插槽≥2个，交换容量≥6.7Tbps，包转发率≥363Mpps； 2、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗， 3、支持虚拟化功能，支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ，支持Port based VLAN，Guest VLAN，Private VLAN，SuperVLAN，支持1:1，N:1的VLAN交换；支持手工隧道、ISATAP、GRE隧道等； 4、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV 5、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 6、支持CPU保护功能，支持限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 | 台 | 1 |
| 8口POE交换机 | 8个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，固化单交流电源，无风扇，支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电 | 台 | 21 |
| 16口POE交换机 | 16个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，固化单交流电源，无风扇，支持PoE/PoE+远程供电，250W POE供电 | 台 | 13 |
| 光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 台 | 68 |